附件1-1

考试项目表

关于考试项目表的几点说明：

1）各专业所列“覆盖规程”更新截止至2019年12月31日，后续若更新，则采用现行有效版本。

2）各专业所“覆盖规程”和“可开展计量的工作器具”为该项目的基本要求，其他未列入的同类器具可依据其工作原理划归至相应项目；

3）项目持证期间应就覆盖规程的更新版本进行宣贯，以维持能力。

（一）几何量专业

| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 | 可开展计量的工作器具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 010101 | 线纹尺 | JJG 741-2005 | 标准钢卷尺 |
|  |  | JJG 4-2015 | 钢卷尺 |
|  |  | JJG 1-1999 | 钢直尺 |
|  |  | JJG 2-1999 | 木直（折）尺 |
|  |  | JJG 5-2001 | 纤维卷尺、测绳 |
| 010201 | 量块 | JJG 146-2011 | 量块 |
| 010301 | 粗糙度样板 | JJF 1099-2018 | 表面粗糙度样板 |
| 010302 | 粗糙度仪器 | JJF 1105-2018 | 触针式表面粗糙度测量仪 |
|  |  | JJG 77－2006 | 干涉显微镜镜 |
|  |  | JJF 1092-2002 | 光切显微镜 |
| 010401 | 通用仪器 | JJG 101－2004 | 接触式干涉仪、 |
|  |  | JJF 1304-2011 | 量块比较仪 |
|  |  | JJG 45－1999 | 光学计 |
|  |  | JJF 1189-2008 | 测长仪 |
|  |  | JJF 1066-2000 | 测长机 |
|  |  | JJG 201-2018 | 指示类量具检定仪 |
|  |  | JJF 1254-2010 | 数显测高仪 |
|  |  | JJG 56－2000 | 工具显微镜 |
|  |  | JJG 571－2004 | 读数显微镜、测量显微镜 |
|  |  | JJF 1093-2015 | 投影仪 |
|  |  | JJG 429－2000 | 圆度、圆柱度测量仪 |
|  |  | JJF 1109-2003 | 跳动检查仪 |
| 010402 | 坐标仪器 | JJF 1064-2010 | 坐标测量机 |
|  |  | JJF 1408-2013 | 关节臂式坐标测量机 |
|  |  | JJF 1242-2010 | 激光跟踪三维坐标测量系统 |
|  |  | JJF 1258-2010 | 步距规 |
|  |  | JJF 1251-2011 | 坐标定位测量系统 |
|  |  | JJF 1318-2011 | 影像测量仪 |
| 010403 | 测微仪器 | JJF 1331-2011 | 电感测微仪 |
|  |  | JJF 1305-2011 | 线位移传感器 |
|  |  | JJF 1682-2017 | 光栅式测微仪 |
|  |  | JJG 525-2014 | 斜块式测微仪检定器 |
|  |  | JJG 466－1993 | 气动指针式测量仪 |
|  |  | JJG 356－2004 | 气动测量仪 |
|  |  | JJF 1096-2002 | 引伸计标定器 |
| 010404 | 测厚仪器 | JJG 818-2018 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 |
|  |  | JJF 1126-2004 | 超声波测厚仪 |
| 010501 | 螺纹量具 | JJF 1345-2012 | 圆柱螺纹量规 |
|  |  | JJG 60－2012 | 螺纹样板 |
|  |  | JJG 25－2004 | 螺纹千分尺 |
| 010601 | 测绘仪器 | JJG 414－2011 | 光学经纬仪 |
|  |  | JJF 1349-2012 | 工具经纬仪 |
|  |  | JJG 425－2003 | 水准仪 |
|  |  | JJG 100-2003 | 全站仪 |
|  |  | JJG 966-2010 | 手持式激光测距仪 |
| 010701 | 形位尺寸 | GB/T3177-2009 | 零部件检测 |
|  |  | GB/T1958-2017 | 零部件检测 |
| 010702 | 量规 | JJF 1207-2008 | 针规、三针 |
|  |  | JJG 62－2017 | 塞尺 |
|  |  | JJG 894－1995 | 标准环规 |
|  |  | JJG 343－2012 | 光滑极限量规 |
|  |  | JJG 177-2016 | 圆锥量规 |
|  |  | JJG 58－2010 | 半径样板 |
|  |  | JJF 1422-2013 | 坐标测量球 |
| 010703 | 测量器具 | JJG 905-2010 | 刮板细度计 |
|  |  | JJF 1175-2007 | 试验筛 |
|  |  | JJF 1487-2014 | 超声波探伤试块 |
|  |  | JJG 704-2005 | 焊接检验尺 |
| 010801 | 游标类量具 | JJG 30－2012 | 通用卡尺 |
|  |  | JJG 31－2011 | 高度卡尺 |
| 010802 | 微分类量具 | JJG 21－2008 | 千分尺 |
|  |  | JJG 22－2014 | 内径千分尺 |
|  |  | JJG 24－2016 | 深度千分尺 |
|  |  | JJG 427－2004 | 带表千分尺 |
|  |  | JJF 1411-2013 | 测量内尺寸千分尺 |
|  |  | JJF 1088-2015 | 大尺寸外径千分尺 |
|  |  | JJG 26－2011 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 |
|  |  | JJG 182－2005 | 奇数沟千分尺 |
| 010803 | 指示类量具 | JJG 34－2008 | 指示表 |
|  |  | JJG 379－2009 | 大量程百分表 |
|  |  | JJG 830－2007 | 深度指示表 |
|  |  | JJG 35－2006 | 杠杆表 |
|  |  | JJF 1102-2003 | 内径表 |
|  |  | JJG 118－2010 | 扭簧比较仪 |
|  |  | JJF 1255-2010 | 厚度表 |
|  |  | JJF 1253-2010 | 带表卡规 |
|  |  | JJG 109－2004 | 百分表式卡规 |
| 010901 | 直线度 | JJF 1097-2003 | 平尺 |
|  |  | JJG 63－2007 | 刀口形直尺 |
| 010902 | 平面度 | JJG 117-2013 | 平板 |
|  |  | JJG 28-2000 | 平晶 |
| 011001 | 角度量具 | JJG 70－2004 | 角度块 |
|  |  | JJG 7-2004 | 直角尺 |
|  |  | JJG 33-2002 | 万能角度尺 |
|  |  | JJG 1046-2008 | 方形角尺 |
|  |  | JJG 194-2007 | 方箱 |
| 011002 | 水平仪器 | JJF 1084-2002 | 框式水平仪和条式水平仪 |
|  |  | JJG 103－2005 | 电子水平仪和合像水平仪 |
|  |  | JJF 1085-2002 | 水平尺 |
| 011003 | 角度仪器 | JJG 191-2018 | 水平仪检定器 |
|  |  | JJG 300－2002 | 小角度检查仪 |
|  |  | JJG 57－1999 | 光学、数显分度头 |
|  |  | JJF 1114-2004 | 光学、数显分度台 |
|  |  | JJG 202－2007 | 自准直仪 |
|  |  | JJG 472－2007 | 多齿分度台 |
|  |  | JJF 1083-2002 | 光学倾斜仪 |
|  |  | JJF 1140-2006 | 直角尺检查仪 |
|  |  | JJG 97－2001 | 测角仪 |
| 011101 | 齿轮测量量具 | JJG 82-2010 | 公法线千分尺 |
|  |  | JJF 1072-2000 | 齿厚卡尺 |

（二）热学专业

| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 | 可开展计量的工作器具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 020101 | 辐射温度计 | JJG 856-2015 | 工作用辐射温度计 |
|  |  | JJF 1187-2008 | 热像仪 |
|  |  | JJF 1552-2015 | 辐射测温用-10℃~200℃黑体辐射源 |
|  |  | JJG 717-1991 | 标准辐射感温器 |
| 020201 | 热电偶 | JJG 75-1995 | 标准铂铑10-铂热电偶 |
|  |  | JJG 141-2013 | 工作用贵金属热电偶 |
|  |  | JJG 668-1997 | 工作用铂铑10-铂、铂铑13-铂短型热电偶 |
|  |  | JJF 1637-2017 | 廉金属热电偶 |
|  |  | JJG 368-2000 | 工作用铜-铜镍热电偶检 |
|  |  | JJF 1176-2007 | （0~1500）℃钨铼热电偶 |
|  |  | JJF 1262-2010 | 铠装热电偶 |
| 020301 | 标准及精密 玻璃液体温度计 | JJG 161-2010 | 标准水银温度计 |
| 020302 | 工作用膨胀式温度计 | JJG 130-2011 | 工作用玻璃液体温度计 |
|  |  | JJG 131-2004 | 电接点玻璃水银温度计 |
|  |  | JJG 310-2002 | 压力式温度计 |
|  |  | JJG 226-2001 | 双金属温度计 |
| 020303 | 表面温度计 | JJF 1409-2013 | 表面温度计 |
|  |  | JJF 1629-2017 | 烙铁温度计 |
| 020304 | 工业电阻温度计 | JJG 229-2010 | 工业铂-铜热电阻 |
|  |  | JJG 684-2003 | 表面铂热电阻 |
|  |  | JJF 1379-2012 | 热敏电阻测温仪 |
| 020401 | 多通道温湿度测量仪 | JJF 1376-2012 | 箱式电阻炉校准规范 |
|  |  | JJF 1564-2016 | 温湿度标准箱校准规范 |
|  |  | JJF 1101-2003 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 |
| 020501 | 温度校验仪 | JJG1472-2014 | 过程仪表校验仪 |
|  |  | JJF1309-2011 | 温度校准仪 |
| 020502 | 温度显示及调节仪表 （电信号输入） | JJG 74-2005 | 工业过程测量记录仪 |
|  |  | JJG 186-1997 | 动圈式温度指示、指示位式调节仪表 |
|  |  | JJG 617-1996 | 数字式温度指示调节仪 |
|  |  | JJG 951-2000 | 模拟式温度指示调节仪 |
|  |  | JJF 1664-2017 | 温度显示仪 |
| 020503 | 温度显示及调节仪表 （传感器输入） | JJF 1171-2007 | 温度巡回检测仪校准规范 |
|  |  | JJG 874-2007 | 温度指示控制仪 |
|  |  | JJF 1366-2012 | 温度数据采集仪校准规范 |
| 020504 | 温度变送器 | JJF 1183-2007 | 温度变送器 |
| 020601 | 湿度 | JJF 1076-2001 | 湿度传感器 |
|  |  | JJG 205-2005 | 机械式温湿度计 |

（三）力学专业

| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 | 可开展计量的工作器具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 030101 | 天平 | JJG 98-2006 | 机械天平 |
|  |  | JJG 156-2016 | 架盘天平 |
|  |  | JJG 1036-2008 | 电子天平 |
| 030102 | 砝码 | JJG 99-2006 | 砝码 |
| 030103 | 衡器 | JJG 13-2016 | 模拟指示秤 |
|  |  | JJG 14-2016 | 非自行指示秤 |
|  |  | JJG 539-2016 | 数字指示秤 |
| 030201 | 硬度 | JJG 150-2005 | 金属布氏硬度计 |
|  |  | JJG 112-2013 | 金属洛氏硬度计 |
|  |  | JJG 151-2006 | 金属维氏硬度计 |
| 030301 | 密度 | JJG 42-2011 | 工作玻璃浮计 |
| 030401 | 振动台 | JJG 189-1997 | 机械式振动台 |
|  |  | JJG 298-2015 | 标准振动台 |
|  |  | JJG 638-2015 | 液压式振动试验系统 |
|  |  | JJG 948-2018 | 电动式振动试验系统 |
|  |  | JJG 1000-2005 | 电动式水平振动试验台 |
| 030402 | 测振仪及传感器 | JJG 134-2003 | 磁电式速度传感器 |
|  |  | JJG 233-2008 | 压电加速度计 |
|  |  | JJG 644-2003 | 振动位移传感器 |
|  |  | JJG 676-2000 | 工作测振仪 |
| 030501 | 冲击 | JJG 973-2002 | 冲击测量仪 |
|  |  | JJG 497-2000 | 碰撞试验台 |
|  |  | JJG 541-2005 | 落体式冲击试验台 |
| 030601 | 真空 | JJG 932-1998 | 压阻真空计 |
|  |  | JJF 1050-1996 | 工作用热传导真空计 |
|  |  | JJF 1062-1999 | 电离真空计 |
|  |  | JJF 1503-2015 | 电容薄膜真空计 |
| 030701 | 测力仪 | JJG 144-2007 | 标准测力仪 |
|  |  | JJG 455-2000 | 工作测力仪 |
| 030702 | 力传感器 | JJG 391-2009 | 力传感器 |
| 030703 | 试验机 | JJG 139-2014 | 拉力、压力和万能试验机 |
|  |  | JJG 475-2008 | 电子式万能试验机 |
|  |  | JJF 1134-2005 | 专用工作测力机 |
| 030801 | 压力表 | JJG 49-2013 | 弹性元件式精密压力表和真空表 |
|  |  | JJG 52-2013 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 |
|  |  | JJG 927-2013 | 轮胎压力表 |
|  |  | JJF 1328-2011 | 带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 |

| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 | 可开展计量的工作器具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 030802 | 静态压力传感器 | JJG 860-2015 | 压力传感器（静态） |
| 030803 | 压力变送器 | JJG 882-2004 | 压力变送器 |
| 030804 | 数字压力计 | JJG 875-2005 | 数字压力计 |
| 030805 | 液体压力计 | JJG 540-1988 | 工作用液体压力计试行 |
| 030806 | 压力控制器 | JJG 544-2011 | 压力控制器 |
| 030807 | 数字压力指示仪 | JJG(军工)140-2016 | 数字压力指示仪 |
| 030901 | 气体流量 | JJG 257-2007 | 浮子流量计 |
|  |  | JJG 586-2006 | 皂膜流量计 |
|  |  | JJG 633-2005 | 气体容积式流量计 |
|  |  | JJG 897-1995 | 质量流量计 |
|  |  | JJG 1132-2017 | 热式气体质量流量计 |
|  |  | JJG 1029-2007 | 涡街流量计 |
|  |  | JJG 1037-2008 | 涡轮流量计 |
| 030902 | 液体流量 | JJG 667-2010 | 液体容积式流量计 |
|  |  | JJG 257-2007 | 浮子流量计 |
|  |  | JJG 1033-2007 | 电磁流量计 |
|  |  | JJG 1037-2008 | 涡轮流量计 |
|  |  | JJG 162-2017 | 冷水水表 |
| 030903 | 油流量 | JJG 667-2010 | 液体容积式流量计 |
|  |  | JJG 257-2007 | 浮子流量计 |
|  |  | JJG 897-1995 | 质量流量计 |
|  |  | JJG 1037-2008 | 涡轮流量计 |
|  |  | JJG 1038-2008 | 科里奥利质量流量计 |
| 030904 | 流量积算仪 | JJG 1003-2005 | 流量积算仪 |
| 031001 | 扭矩 | JJG 707-2014 | 扭矩扳子 |
|  |  | JJG 797-2013 | 扭矩扳子检定仪 |
|  |  | JJG 1146-2017 | 工作扭矩仪 |
| 031101 | 玻璃量器 | JJG 196-2004 | 常用玻璃量器 |
|  |  | JJG 10-2005 | 专用玻璃量器 |
|  |  | JJG 646-2006 | 移液器 |
| 031201 | 转速表 | JJG 105-2000 | 转速表 |
| 031301 | 离心机 | JJG 972-2002 | 离心式恒加速度试验机 |
| 031302 | 线加速度计 | JJF 1116-2004 | 线加速度计 |

（四）电学专业

| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 | 可开展计量的工作器具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 040101 | 直流电阻测量仪器 | JJG 495-2006 | 直流磁电式检流计 |
|  |  | JJG 506-2010 | 直流比较仪式电桥 |
|  |  | JJG 837-2003 | 直流低电阻表 |
| 040102 | 直流电阻 | JJG 166-1993 | 直流电阻器 |
|  |  | JJG 1069-2011 | 直流分流器 |
|  |  | JJG 982-2003 | 直流电阻箱 |
|  |  | JJG 1072-2011 | 直流高压高值电阻器 |
| 040103 | 直流电桥 | JJG 125-2004 | 直流电桥 |
|  |  | JJG 546-2010 | 直流比较电桥 |
|  |  | JJG 485-1987 | 万能比例臂电桥 |
| 040104 | 电阻应变仪 | JJG 623-2005 | 电阻应变仪 |
| 040201 | 数字多用表 | JJF 1587-2016 | 数字多用表 |
|  |  | JJG(军工)72-2015 | 交流数字电压表 |
|  |  | JJG(军工)68-2015 | 交流数字电流表 |
| 040202 | 多功能标准源 | JJF 1638-2017 | 多功能标准源 |
|  |  | JJG(军工)69-2017 | 直流标准电流源 |
|  |  | JJG(军工)71-2017 | 交流标准电压源 |
|  |  | JJG(军工)70-2015 | 交流标准电流源 |
| 040301 | 交流阻抗 | JJG 183-2017 | 标准电容器 |
|  |  | JJG 726-2017 | 标准电感器 |
|  |  | JJG 441-2008 | 交流电桥 |
|  |  | GJB 8817-2015 | 宽量程数字RLC测量仪 |
| 040401 | 指针式仪表 | JJG 124-2005 | 电流表、电压表、功率表及电阻表 |
|  |  | JJF 1075-2015 | 钳形电流表 |
| 040501 | 电能 | JJG 596-2012 | 电子式交流电能表 |
|  |  | JJG 307-2006 | 机电式交流电能表 |
| 040601 | 互感器 | JJG 314-2010 | 测量用电压互感器 |
|  |  | JJG 313-2010 | 测量用电流互感器 |
| 040701 | 稳定电源及电子负载 | JJF(军工)77-2015 | 直流稳压电源 |
|  |  | JJF1597-2016 | 直流稳定电源 |
|  |  | JJF(军工)26-2012 | 大电流直流电源 |
|  |  | JJF(军工)85-2015 | 交流稳压电源 |
|  |  | JJF1462-2014 | 直流电子负载 |
| 040801 | 交直流高压 | JJG 1007-2005 | 直流高压分压器 |
|  |  | GJB 8879-2016 | 直流高电压稳压源 |
|  |  | JJG(军工)18-2012 | 高电压耐电压测试仪 |
|  |  | JJF 1517-2015 | 非接触式静电电压测量仪 |
|  |  | DL/T 973-2005 | 数字高压表 |
|  |  | JJG 496-2016 | 工频高压分压器 |

| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 | 可开展计量的工作器具 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | JJG(军工)18-2012 | 高电压耐电压测试仪 |
|  |  | JJG 494-2005 | 高压静电电压表 |
| 040901 | 直流电压 | JJG 153-1996 | 标准电池 |
|  |  | JJG 123-2004 | 直流电位差计 |
| 041001 | 电气安全 （电阻类） | JJG 366-2004 | 接地电阻表 |
|  |  | JJG 1054-2009 | 钳形接地电阻仪 |
|  |  | JJG 984-2004 | 接地导通电阻测试仪 |
|  |  | JJG 690-2003 | 高绝缘电阻测力仪（高阻计） |
|  |  | JJG 622-1997 | 绝缘电阻表（兆欧表） |
|  |  | JJG 1005-2005 | 电子式绝缘电阻表 |
|  |  | JJF 1285-2011 | 表面电阻测试仪 |
|  |  | JJG 1052-2009 | 回路电阻测试仪、直阻仪 |
| 041002 | 电气安全 （电压电流类） | JJG 795-2016 | 耐电压测试仪 |
|  |  | JJG 843-2007 | 泄露电流测量仪 |
| 041101 | 特斯拉计 | JJG 242-1995 | 特斯拉计 |

（五）无线电专业

| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 | 可开展计量的工作器具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 050101 | 高频电压表 | JJG 122-1986 | DO6型精密有效值电压表 |
|  |  | GJB/J 3411-98 | 宽频带电子电压表 |
|  |  | JJG 250-1990 | 电子电压表 |
|  |  | JJG 308-2013 | 射频电压表 |
| 050201 | 功率计与功率座 | JJG 1024-2007 | 脉冲功率计 |
|  |  | JJF 1386-2013 | 中功率计校准规范 |
|  |  | GJB/J3598-1999 | 小功率座 |
|  |  | JJG（军工）48-2016 | 小功率座 |
|  |  | JJG（军工）79-2016 | 功率指示器 |
|  |  | JJG（军工）134-2015 | 脉冲功率计 |
| 050301 | 微波高频噪声 | JJF 1460-2014 | 噪声系数分析仪 |
|  |  | JJG(电子)30301-2007 | 噪声系数测量仪 |
|  |  | GJB/J 2907-97 | 宽带固态噪声源 |
| 050401 | 衰减 | JJG 387-2005 | 同轴电阻式衰减器 |
|  |  | JJG（军工） 23-2012 | 1kHz~50GHz 衰减器 |
| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 | 可开展计量的工作器具 |
| 050501 | 微波阻抗 | GJB/J 3608-99 | 自动网络分析仪 |
| 050601 | 场强与干扰 （场强，天线，雷达散射截面） | 358-1984 | RR-2A型干扰场强测量仪 |
|  |  | JJG 423-1986 | RR7型干扰场强测量仪 |
|  |  | JJG 561-2016 | 近区电场测试仪 |
|  |  | JJG 562-1988 | DCHY-801型近区电场测量仪 |
|  |  | JJG 611-1989 | RR3A型干扰场强测量仪 |
|  |  | JJG 1057-2010 | 电视信号场强仪 |
|  |  | JJF 1397-2013 | 静电放电模拟器 |
| 050701 | 脉冲参数 （示波器） | JJF 1057-1998 | 数字存储示波器 |
|  |  | GJB 7691-2012 | 数字示波器 |
|  |  | JJF(军工)28-2012 | 取样示波器 |
|  |  | JJG 262-1996 | 模拟示波器 |
|  |  | JJG 278-2002 | 示波器校准仪 |
|  |  | JJG 361-2003 | 脉冲电压表 |
|  |  | JJG 957-2015 | 逻辑分析仪 |
| 050801 | 失真度 | JJG 251-1997 | 失真度测量仪 |
| 050901 | 调制度 | JJF 1111-2003 | 调制度测量仪 |
| 051001 | 信号发生器 | JJG 490-2002 | 脉冲信号发生器 |
|  |  | JJG 840-2015 | 函数信号发生器 |
|  |  | JJG 173-2003 | 信号发生器 |
|  |  | JJG 602-2004 | 低频信号发生器 |
|  |  | JJG 502-2017 | 合成信号发生器 |
| 051101 | 校准接收机 | JJF 1173-2018 | 测量接收机 |
| 051201 | 频谱分析仪 | JJF 1396-2013 | 频谱分析仪 |
|  |  | JJG(军工) 153-2018 | 宽频带频谱分析仪 |
| 051301 | S参数 | JJF（军工） 76-2014 | 微波二端口器件 |
| 051401 | 阻抗/材料分析仪 | JJG 197-1979 | LCCG-1型高频电感电容测量仪 |
| 051501 | 集体管与集成电路参数 | JJF 1236-2010 | 半导体管特性图示仪 |

（六）时间频率专业

| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 | 可开展计量的工作器具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 060101 | 时间 | JJG 237-2010 | 秒表 |
|  |  | JJG 238-2018 | 时间间隔测量仪 |
|  |  | JJG 601-2003 | 时间间隔仪 |
|  |  | JJG 722-1991 | 标准数字时钟 |
|  |  | JJF 1282-2011 | 电子式时间继电器 |
| 060201 | 频率标准 | JJG 180-2002 | 电子测量仪内石英晶体振荡器 |
|  |  | JJG 181-2005 | 石英晶体频率标准 |
|  |  | JJG 292-2009 | 铷原子频率标准 |
|  |  | JJG 502-2017 | 合成信号发生器 |
|  |  | JJG 1004-2005 | 氢原子频率标准 |
| 060202 | 频率仪器 | JJG 349-2014 | 通用计数器 |
|  |  | JJG 433-2004 | 比相仪 |
|  |  | JJG 545-2015 | 频标比对器 |
|  |  | JJG 603-2006 | 频率表 |
|  |  | JJG 841-2012 | 微波频率计数器 |

（七）化学专业

| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 | 可开展计量的工作器具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 070101 | 酸度 | JJG 119-2018 | 实验室pH（酸度）计 |
|  |  | JJG 919-2018 | pH计检定仪 |
| 070102 | 电导 | JJG 376-2007 | 电导率仪 |
| 070103 | 离子计 | JJG 757-2018 | 实验室离子计 |
|  |  | JJG 814-2015 | 自动电位滴定仪 |
| 070201 | 气体分析仪器 | JJG 693-2011 | 可燃气体检测报警器 |
|  |  | JJG 635-2011 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 |
|  |  | JJG 365-2008 | 电化学氧测定仪 |
| 070301 | 吸收光谱仪 | JJG 178-2007 | 紫外、可见、近红外分光光度计 |
| 070401 | 粘度 | JJG 155-2016 | 工作毛细管黏度计 |
|  |  | JJG 743-2018 | 流出杯式粘度计 |
|  |  | JJG 1002-2005 | 旋转黏度计 |

（八）光学专业

| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 | 可开展计量的工作器具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 080101 | 黑体辐射源 | JJG 309-2011 | 500K~1000K黑体辐射源 |
|  |  | JJF 1080-2002 | （-50~90）℃黑体辐射源 |
| 080201 | 激光参数 | JJG 249-2004 | 0.1mW~200W激光功率计 |
|  |  | JJG 312-1983 | 10mJ~100J 激光能量计 |
| 080301 | 光纤功率 | JJG 813-2013 | 光纤光功率计 |
|  |  | JJG 965-2013 | 通信用光功率计 |
|  |  | JJG 958-2000 | 光传输用稳定光源 |
| 080302 | 通信用光谱分析仪 | JJG 963-2001 | 通信用光波长计 |
|  |  | JJG 1035-2008 | 通信用光谱分析仪 |
|  |  | JJF 1198-2008 | 通信用可调激光源 |
| 080303 | 光纤衰减与损耗 | JJF 1199-2008 | 通信用光衰减器 |
|  |  | JJF 1325-2011 | 通信用光回波损耗仪 |

（九）电离辐射专业

| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 |  | 可开展计量的工作器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 090101 | 辐射剂量 | JJG 393-2018 |  | 便携式X、γ辐射周围剂量当量（率）仪和监视仪 |
|  |  | JJG 521-2006 |  | 环境监测用X、γ辐射空气比释动能（吸收剂量）率仪 |
|  |  | JJG 593-2016 |  | 个人和环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量系统 |
|  |  | JJG 962-2010 |  | X、γ辐射个人剂量当量率报警仪 |
|  |  | JJG 1009-2016 |  | X、γ辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪 |
|  |  | JJG 1059-2010 |  | 个人与环境监测用X、γ辐射热释光剂量计 |
|  |  | JJG 591-1989 |  | X射线辐射源（辐射加工用） |
|  |  | JJG 735-1991 |  | γ射线水吸收剂量标准剂量计（辐射加工级） |
|  |  | JJG 772-1992 |  | 电子束辐射源（辐射加工用） |
|  |  | JJG 775-1992 |  | γ射线辐射加工工作剂量计 |
|  |  | JJG 851-1993 |  | 电子束辐射加工工作剂量计 |
|  |  | JJG 513-1987 |  | 直读式验电器型个人剂量计 |
|  |  | JJG 852-2006 |  | 中子周围剂量当量（率）仪 |
|  |  | JJG(军工)25-2012 |  | 直读式中子个人剂量当量计和监测仪 |
| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 | 可开展计量的工作器具 |  |
| 090201 | 放射性活度 | JJG 377-1998 | 放射性活度计 |  |
|  |  | JJG 417-2006 | γ谱仪 |  |
|  |  | JJG 478-2016 | α、β表面污染仪 |  |
|  |  | JJG1102-2014 | 固定式α、β个人表面污染监测装置 |  |
|  |  | JJG 575-1994 | 锗γ谱仪体源活度测量装置 |  |
|  |  | JJG 751-1991 | 4πγ电离室活度标准装置 |  |
|  |  | JJG 752-1991 | 锗γ谱仪活度标准装置 |  |
|  |  | JJF 1702-2018 | α平面源、β平面源 |  |
|  |  | JJG（军工）96-2017 | α、β平面源 |  |
|  |  | JJG 853-2013 | 低本底α、β测量仪 |  |
|  |  | JJG（军工）39-2014 | 液体闪烁计数器 |  |
|  |  | JJF（军工）137-2015 | 放射性气体监测仪 |  |
|  |  | JJG（军工）143-2017 | 放射性气溶胶监测仪 |  |
|  |  | JJF（军工）164-2017 | 双峰法125I放射性溶液活度浓度 |  |
|  |  | JJG 969-2002 | γ放射免疫计数器 |  |
|  |  | JJF 1248-2010 | 通道式车辆放射性监测系统 |  |
|  |  | JJF 1249-2010 | 放射性溶液 |  |
|  |  | JJF 1266-2010 | 行人与行李放射性监测装置 |  |
| 090301 | 中子 | JJG 852-2006 | 中子周围剂量当量（率）仪 |  |
|  |  | JJG（军工）25-2012 | 直读式中子个人剂量当量计和监测仪 |  |
| 090401 | χγ射线探伤 | JJG 40-2011 | X射线探伤机 |  |
|  |  | JJG 807-1993 | 利用放射源的测量仪表 |  |
|  |  | JJG 933-1998 | γ射线探伤机 |  |
|  |  | JJG 934-1998 | γ射线料位计 |  |
|  |  | JJG 935-1998 | γ射线厚度计 |  |
|  |  | JJG 1050-2009 | X、γ射线骨密度仪 |  |
|  |  | JJF 1133-2005 | X射线荧光光谱法黄金含量分析仪 |  |
|  |  | JJF 1268-2010 | 医用X射线CT模体 |  |
|  |  | JJF 1275-2011 | X射线安全检查仪 |  |
|  |  | JJF 1268-2010 | 医用X射线CT模体 |  |
|  |  | JJF 1275-2011 | X射线安全检查仪 |  |

（十）声学专业

| 综合代码 | 考证项目名称 | 覆盖规程 | 可开展计量的工作器具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100101 | 超声探伤 | JJG746-2004 | 超声探伤仪 |
|  |  | JJF1294-2011 | 超声探伤仪换能器 |
|  |  | JJF1338-2012 | 相控阵超声探伤仪 |
| 100102 | 涡流探伤 | JJG(民航）0061-2001 | 涡流探伤仪 |

附件1-2

计量基础知识考试大纲

国防科技工业计量检定员计量基础知识的考试内容包括通用计量术语、物理量与计量单位、数据处理与统计分析、测量误差与测量不确定度、测量的质量保证、计量法规与规章等6类基础知识。每类别的基础知识应知应会的主要内容归列在“计量基础知识考试内容”表中。

计量基础知识考试大纲对每一部分应知应会的内容，按不同的要求程度，分别界定了应“掌握、熟悉、了解”的具体内容，供确定试题量和试题难度时参考。

计量基础知识考试内容

| 序号 | 类别 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通用计量术语 | 1．量和单位的术语 2．测量和测量结果的术语 3 测量设备的术语 4．测量设备特性的术语 5．量值传递及溯源的术语 |
| 2 | 物理量和计量单位 | 1．量和单位的基础知识 2．量和单位的表述规则 3．量和单位的实际应用 |
| 3 | 数据处理与统计分析 | 1．数据处理的基础知识 2．数据统计分析的基础知识 |
| 4 | 测量误差与测量不确定度 | - 测量误差的基础知识 - 测量不确定度的基础知识 - 测量不确定度的评定与合成 |
| 5 | 测量的质量保证 | - 测量器具的基础知识 - 建标报告的基础知识 - 测量过程控制的基础知识 - 量值传递与溯源的基础知识 |
| 6 | 计量法规与规章 | 1．测量设备法制管理知识 2．计量检定人员法制管理知识 3．计量监督知识 4．计量保证知识 |

1．通用计量术语

1.1量和单位的术语

知识要点

掌握：（可测量的）量，（量的）数值，量值，（测量）单位，（测量）单位符号，法定测量单位。

熟悉：量制，基本量，导出量，（测量）单位制。

了解：量纲，无量纲的量。

1.2测量和测量结果的术语

知识要点

掌握：测量，计量，测量结果，（测量结果的）重复性，（测量结果的）复现性，（测量）误差，偏差，（测量）不确定度，（测量的）算术平均值，实验标准偏差，直接测量法，间接测量法，静态测量，动态测量。

熟悉：（量的）真值，（量的）约定真值，测量准确度，实时测量，现场测量，在线测量。

了解：测量原理，测量方法，测量程序，绝对测量，比较测量，接触测量，非接触测量，稳态测量，瞬态测量。

1.3测量设备的术语

知识要点

掌握：测量设备，测量仪器，（测量）标准，实物量具，国际（测量）标准，国家（测量）标准，传递标准，核查标准。

熟悉：测量系统，模拟式（测量）仪器，数字式（测量）仪器，主标准，副标准，工作标准，专用测试设备。

了解：测量器具，测试设备，显示式（测量）仪器，记录式（测量）仪器，比较式（测量）仪器，参照标准，标准物质，有证标准物质，军用标准物质。

1.4测量设备特性的术语

知识要点

掌握：量程，测量范围，标称值，（显示装置的）分辨力，准确度等级，测量器具的（示值）误差，（测量器具的）最大允许误差。

熟悉：标称范围，测量器具的准确度，（测量器具的）重复性，稳定性，漂移，灵敏度，鉴别力[阈]，（测量器具的）引用误差，（测量器具的）固有误差，（测量器具的）偏移。

了解：响应特性，死区，超然性，（测量仪器的）基值误差，（测量器具的）零值误差，（测量器具）的零漂。

1.5量值传递及溯源的术语

知识要点

掌握：量值传递，（国家计量）检定系统（表），（国防）测量器具等级图，检定，校准，检定证书，检定结果通知书，校准证书，技术规范。

熟悉：（测量器具的）示值，溯源等级图，比对，分度，校准/检测实验室，能力测试，国防计量保证体系，计量确认。

了解：（标准物质的）定值，测试报告，军用标准物质定级证书，国防计量管理，国防计量监督，国防计量保证，军用标准物质（检验）证书，校准/测试实验室认可，法制计量，法定计量机构，计量监督。

2．物理量和计量单位

2.1.量和单位的基础知识

知识要点

掌握：SI基本单位，SI导出单位， SI单位的倍数单位，我国法定计量单位的构成与特点。

熟悉：SI制外单位，可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位。

了解：量纲式、量方程式、数值方程式概念，“量和单位”必须强制执行的系列国家标准。

2.2 量和单位的表述规则

知识要点

掌握：量的符号和辅助符号，计量单位的名称使用规则，计量单位的符号使用规则。

熟悉：组合单位符号的使用规则，角标规则，词头的使用规则。

了解：表示量、单位、数值的原则，量的符号组合规则，数值的表达规则。

2.3 量和单位的实际应用

知识要点

掌握：测量数值的加法和减法运算，乘法和除法运算，乘方和开方运算及对数运算，数字修约规则。

熟悉：测量记录的基本要求，图、表中数值的表示方法。

了解：计量单位换算的一般原则，量和单位使用中的常见错误。

3．数据处理与统计分析

3.1  数据处理的基础知识

知识要点

掌握：拉依达准则，格拉布斯准则，有效数字，算术平均值和实验标准偏差的计算。

熟悉：数据修约规则，加权算术平均值及其实验标准偏差，最小二乘法原理。

了解：狄克逊准则，不确定度部分数据修约方法。

3.2 数据统计分析的基础知识

知识要点

掌握：概率的频率定义，概率的信任度定义，随机变量的正态分布、均匀分布、三角分布、反正弦分布。

熟悉：样本、样本均值、样本方差、标准差的概念，标准差的估计方法，常见分布的标准差，一元线性回归。

了解：随机变量的t分布、x2分布、F分布，协方差和相关系数的概念，假设检验的基本概念；回归效果F检验法，分布x2检验法，相关系数检验法。

4  测量误差与测量不确定度

4.1  测量误差的基础知识

知识要点

掌握：绝对误差、相对误差、引用误差及修正值的概念及其计算，系统误差和随机误差的概念。

熟悉：系统误差的主要来源，服从正态分布的随机误差的主要特征，测量误差传递时相互独立的误差基本合成方法。

了解：分贝误差的概念，微小误差准则。

4.2  测量不确定度的基础知识

知识要点

掌握：测量不确定度定义的内涵，A类评定、B类评定、合成标准不确定度、扩展不确定度、包含因子的定义及其表示符号。用合成标准不确定度表示测量结果的方式，用扩展不确定度表示测量结果的方式，测量结果的数字位数修约规则。

熟悉：自由度和有效自由度的概念，测量不确定度的来源，B类评定的信息来源。

了解：测量不确定度与测量误差的区别与联系，A类评定和B类评定的可靠性。

4.3  测量不确定度的评定与合成

知识要点

掌握：A类评定的表征量，直接测量的实验标准差的几个常用计算公式，算术平均值的实验标准差的计算，标准不确定度合成的代数和法、方根和法，简易法计算扩展不确定度。

熟悉：测量过程的实验标准差，B类评定的方法；确定自由度的几种常用方法，测量不确定度在合格评定中的应用。

了解：灵敏系数的计算，相关系数的估计，合成标准不确定度有效自由度的计算，自由度法确定包含因子。

5．测量的质量保证

5.1测量器具的基础知识

知识要点

掌握：测量标准的分类，计量器具强制检定的管理要求。

熟悉：测量器具的分类，法定的计量器具类别。

了解：工作计量器具的要求。

5.2 建标报告的基础知识

知识要点

掌握：建标报告的格式，数据来源和处理的基本要求，编写人的基本要求。

熟悉：测量标准不确定度评定的基本程序和原则，测量标准不确定度评定的检验方法。

了解：测量标准专业划分层次，测量标准的命名格式。

5.3测量过程控制的基础知识

知识要点

掌握：测量控制体系的概念，计量确认体系的概念，测量过程控制的概念。

熟悉：测量过程控制方法，计量确认间隔的调整方法。

了解：计量确认体系要求，测量过程控制要求。

5.4量值传递与溯源的基础知识

知识要点

掌握：量值传递的法定要求，计量检定的法定技术文件。

熟悉：测量溯源性证明文件，国家计量检定系统表。

了解：量值传递的基本方式，计量检定印证。

6．计量法规与规章

6.1  测量设备法制管理知识

知识要点

掌握：计量标准器具、专用测试设备、专用标准物质三个管理办法制定的目的，适用范围，监督管理机构。

熟悉：计量标准器具考核、使用和溯源的管理要求，专用标准物质的级别与定值方式，专用测试设备的溯源管理要求，专用测试设备的校准管理要求。

了解：计量标准器具更换、撤消（暂停）和恢复的管理要求，专用标准物质定级鉴定应提交的材料。

6.2计量检定人员法制管理知识

知识要点

掌握：计量检定人员的内涵、条件，计量检定人员的职责。

熟悉：计量检定人员考核管理规定，计量检定人员考核的内容。

了解：主考人员的条件，计量检定人员奖励和处理的规定。

6.3计量监督知识

知识要点

掌握：国防科技工业计量监督的对象，计量监督机构。

熟悉：计量监督的内容，计量监督的方式。

了解：计量监督人员的条件，计量监督人员的义务。

6.4计量保证知识

知识要点

掌握：计量保证的对象，全过程计量保证的含义。

熟悉：型号研制、设计、试验时计量保证的基本要求。

了解：军工产品计量保证的基本要求，型号计量工作系统的职责。

参考文献

1．《计量培训教材》计量技术基础卷、计量管理基础卷，国防科工委科技与质量司

2．《国防军工计量法规手册》，国防科工委科技与质量司

附件1-3

计量法规参考文献清单

- 《中华人民共和国计量法》

- 《中华人民共和国计量法实施细则》

- 《国防计量监督管理条例》（54号令）

- 《国防科技工业计量监督管理暂行规定》（4号令）

- 《国防科技工业计量检定人员管理办法》

- 《国防科技工业计量标准器具管理办法》

- 《国防科技工业计量专用测试设备管理办法》

- 《国防专用标准物质管理办法》

- 《国防科技工业计量监督实施办法》

- JJF（军工）1-2012 《国防军工计量检定规程编写规则》

- JJF（军工）2-2012 《国防军工计量校准规范编写规则》

- JJF（军工）3-2012 《国防军工计量标准器具技术报告编写要求》

- JJF（军工）4-2012 《国防军工计量器具等级图编写要求》

- JJF（军工）5-2014《国防军工计量标准器具考核规范》

- JJF（军工）7-2015《武器装备科研生产单位计量工作通用要求》

- JJF（军工）8-2015《武器装备科研生产单位计量监督检查工作程序》

- JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》

- JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

- JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》

- JJF 1033-2016《计量标准考核规范》

- GB /T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》

- GB 3101-1993《有关量、单位和符号的一般原则》

附件1-4

计量专业知识考试大纲

说明：《计量专业知识考试大纲》正在修改完善中，预计2月中旬网上发布。

附件2-1

考试流程图

| 事项 | 责任单位 /责任人 | 具体事务 |
| --- | --- | --- |
| 1、上报考试需求 | 三级计量技术机构 /计量考试管理员 | 1、提交“XX年考试需求表” |
| 2、发布考试计划 | 四川省国防计量 考核委员会 | 1、发布“XX年四川省国防计量检定人员考试计划表” |
| 3、考试报名 | 三级计量技术机构 /计量考试管理员 | 1、组织考生网上注册； 2、指导考生网上报名； 3、审批考生报名信息； 4、提交报名资料 5、打印准考证。 |
| 4、组织参加考试 | 三级计量技术机构 /计量考试管理员 | 1、组织考生按期参加考试。 |
| 5、成绩汇总 | 考试中心 在川各二级计量站 | 1、组织安排考试； 2、实际操作技能考试，成绩统计、上报。 |
| 6、成绩查询 | 三级计量技术机构 /计量考试管理员 | 1、查询考生成绩； 2、组织补考报名。 |
| 7、办理检定员证 | 考试中心 | 1、办理考试合格人员的国防计量检定员证。 |
| 8、领取检定员证 | 三级计量技术机构 /计量考试管理员 | 1、领取考试合格人员的国防计量检定员证。 |

附件2-2

20    年（新考证和增项目）考试需求表

单位名称（公章）：                                             填报时间：20    年    月   日

| 根据本单位计量标准管理及实际业务工作需求，预计20 年新考证 名，增项人员 名。具体报考项目需求如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报考项目名称 | 考试类别 | 人数 | 期望考试时间 | 备注 |
|  | 新考证□ 增项□ |  |  |  |
|  | 新考证□ 增项□ |  |  |  |
|  | 新考证□ 增项□ |  |  |  |
|  | 新考证□ 增项□ |  |  |  |
|  | 新考证□ 增项□ |  |  |  |
|  | 新考证□ 增项□ |  |  |  |
|  | 新考证□ 增项□ |  |  |  |
|  | 新考证□ 增项□ |  |  |  |

单位管理员：                                                   联系电话：

填写说明：

1． 本需求表★2020年度汇总表请于2020年2月14日之前提交至考试中心，以后每年1月30日前根据本单位实际情况汇总并提交。

附件2-3

20     年四川省国防计量检定人员考试计划表

| 序号 | 考试批次 | 考试名称 | 考试内容/覆盖专业 | 考试时间 | 考试机构 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一批 | 3月资格确认考试 | 计量基础知识及法规 | 2019.03.28~03.29 | 计量基础机考 | 考试中心 | （示例） |
| 2 | 第二批 | 4月资格确认、新考证及增项考试 | 计量基础知识及法规、“几何量、力学、电学、热学、无线电、时间频率、化学”专业 | 2019.04.26~04.29 | 计量基础机考 | 考试中心 | （示例） |
|  |  |  |  |  | 专业理论机考 |  |  |
|  |  |  |  | 2019年4月 | 专业实际操作 | 5111站 |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

说明：1、该表各单位不填写，由省国防计量考核委员会根据各单位提交需求表后，汇总需求后合理安排考试计划后发布。

2、2020年考试计划表预计2月底发布。

四川省国防计量考核委员会

20   年  月   日

附件3-1

计量考试管理员授权证明

兹证明：

现授权(填写:姓名)     作为  (填写:单位名称)             的计量考试管理员(详细信息见附件)，配合四川省国防计量考核委员会，全面负责本单位的 “四川省国防计量检定人员考核和资格确认”相关事务，保证本单位的报名信息真实有效、考试工作顺利推进。

附件:

| 计量考试管理员基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限级别 |  | □二级 |  |  |
|  |  | □三级 |  |  |
| 姓名 |  |  | 性别 |  |
| 部门 |  |  | 职务 |  |
| 座机 |  |  | 手机 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |  |

特别说明：

1）二级计量技术机构同时拥有二级和三级管理员权限，可分别报名或同时一人兼任。

2）三级计量技术机构只选择三级管理员权限。

3）若管理员发生变更，则需重新授权，并报送考试中心。

4）★本授权证明请于2020年2月14日前提交至考试中心。

（单位公章）

20    年   月    日

附件3-2

计量检定人员考核申请表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 男□女□ |  | 照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  |  |
| 专业 |  |  | 参加工作时间 |  |  |  |  |  |
| 检定员证号 |  |  | 首次取证时间 |  |  |  |  |  |
| 申请考试批次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请考试项目 | 专业 | 项目名称 |  | 科目类别 |  | 考试类别 |  | 是否免考 |
| 单位审核意见： □经审查，资料齐全，情况属实，符合申请条件，同意申报。 □经审查，不符合申请条件，不同意申报。 （单位公章） 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本申请表在网上报名后提交。

附件3-3

三级国防计量检定人员资格确认申请汇总表

单位名称（公章）：                                                    填报时间：20    年   月   日

| 序号 | 姓名 | 性别 | 检定员证号 | 持有检定项目 | 项目取得时间 | 继续教育记录 |  | 原证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 已完成 | 未完成 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位管理员：                                                          联系电话：

填写说明：

1．“持有检定项目”指检定员已取得资格的检定项目，每一项填写一行，可根据项目数增加行。

2.“继续教育记录”栏指对应“持有检定项目”在证书有效期内有新规程发布时，需有宣贯记录。完成情况统计截止至上一年度的12月31日前已完成的规程宣贯记录，在“已完成”栏划“√”，否则在“未完成”栏划“√”。

3. 本汇总表在每年初根据本单位实际情况汇总并提交。

4、★2020年度汇总表请于2020年2月14日之前提交至考试中心。

附件3-4

三级国防计量检定人员报考信息汇总表

单位名称（公章）：                                            填报时间：20     年    月    日

| 序号 | 姓名 | 性别 | 检定员证号 | 报考项目 | 考试类别 | 申请考试批次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位管理员：                                                  联系电话：

注：1.考试类别型包括新考证、增项、资格确认。既增项又资格确认的填写“增项/资格确认”。

2.申请新考证或增项的，需填写所申请的考核项目，各考核项目之间以分号隔开。

3.申请增项和资格确认的，需填写检定员证书号。

4.本汇总表在当年考试计划下达后，根据本单位实际报考情况汇总并提交。★2020年度汇总表请于2020年3月6日之前提交至考试中心。