四川技能大赛-2021年四川省

国防科技工业职工职业技能大赛

装配钳工项目

技术文件

2021 年 10月

# 一、技术描述

## （一）项目概要

本项目主要是根据国防军工企业工作任务的需要，对机械零件、组件或成品组合装配与调试，以及利用手工工具为主对一些零件进行加工操作等岗位能力要求为基础，以国家职业装配钳工工种为标准，主要包含钳加工的基本操作技能：划线、锉削、锯削、钻孔、扩孔、锪孔、铰孔、攻丝、镶配、技术测量等以及机械零部件的安装、调试、检测、等工作内容。这些工作在企业一般有团队或个人单独完成，所以要求技术人员要有很好的工作组织，自我管理、沟通协调能力；具有一定的学习和计算能力；具有手工加工、安装、调试、检测、维护的能力。

装配钳工项目每个参赛队由1-2名队员组成，各参赛队员独立完成整个竞赛过程。参赛队员的年龄具体年龄根据赛事规定执行。

理论考核实操考核考核占比3：7执行。

## （二）选手应具备的能力要求

竞赛方式包括理论知识和实际操作竞赛两部分，均由每名选手独立完成。

1.应知能力

 机械图样的表示方法、零件图和装配图的识读方法、制图标准等知识；

 尺寸公差、形位公差、尺寸链的计算等知识；

 金属材料的分类、牌号及性能；

 机械的工作原理、传动方式、装配方法；

 通用量具的结构、测量方法；

 钳工工艺知识；

 装配工艺知识及装配工艺规程；

 安全用电常识；

 安全文明生产与环境保护知识。

2.应会能力

 能熟练使用钳工工具对零件进行加工，并达到高级工(三级)以上标准；

 能进行高精度孔的加工，并达到尺寸公差 IT7，表面粗糙Ra0.8；

 能进行皮带轮传动、链传动、齿轮齿条传动、蜗轮蜗杆、螺杆传动、间歇机构、连杆机构、凸轮机构传动的装配与调试；

 能对减速器进行装配与调试；

 能对滚动轴承进行装配，并调整轴承和轴承组的间隙；

 能对联轴器、离合器进行轴系对中；

 能使用通用量具进行精密尺寸的测量；

 能根据精度检验结果对机械传动机构进行分析和调整；

 能对机械传动机构进行运行试验和检查。

# 二、试题与评判标准

## （一）试题

### 1.理论考核内容

### 采取闭卷作答方式进行，竞赛内容以装配钳工专业知识为主，机械基础、金属材料与热处理、机械制图、公差配合等专业基础知识为辅。答题时间为1小时（60分钟）。满分为100分。

### 理论知识竞赛的题型为选择题、判断题。

### 2.装配钳工实操考核

### 根据任务要求，确定合适的加工工艺，对零件进行锯割、锉削、钻孔、扩孔、铰孔、螺纹加工、镶配、装配调试等操作。

### 3.命题方式

本赛项按照高级技能（三级）内含部分技师技能（二级）应具备的技能要求和相关知识要求为标准，结合生产实际，适当增加新知识、新技术(设备)、新技能及职业道德等相关内容，关注操作细节，突出操作规范，依据安全规程进行竞赛。

本项目由命题专家组根据《钳工职业标准》按照高级技能（三级）内含部分技师技能（二级）应具备的技能要求和相关知识要求为标准，结合生产实际，适当增加新知识、新技术(设备)、新技能及职业道德等相关内容，关注操作细节，突出操作规范，依据安全规程进行命题。

### 采取闭卷作答方式进行，竞赛内容以钳工专业知识为主，机械基础、金属材料与热处理、机械制图、公差配合等专业基础知识为辅。答题时间为1小时（60分钟）。满分为100分。

### 理论知识竞赛的题型为选择题、判断题。

## （二）比赛时间及试题具体内容

### 1.比赛时间安排

本项目决赛进行X轮次选拔，考核时间为60+A分钟 ，具体考核时间为（3—5）小时。轮次安排见本项目赛务手册。

### 2.考核地点

成都市技师学院，具体比赛时间和配分见表1。

表1 各模块比赛时间

| 竞赛模块 | 模块名称 | 竞赛时间(min) |
| --- | --- | --- |
| A | 装配钳工理论竞赛 | 60 |
| B | 装配实际操作竞赛 | 240 |
| 合计 |  | 60+240 |

### 技能考核时间按照赛事组织具体规定以及具体赛事试题要求执行。

### 3.试题

具体试题内容按模块编制，采用图纸、文字等适合本项目的方式说明具体考核内容。样题格式见附件三：六方位配合。

## 评判标准

### 1.分数权重

各模块配分见表2。

表2  各模块配分表

| 编号 | 模块 | 配分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评价分 | 测量分 | 合计 |
| A | 装配钳工理论竞赛 | 100 | 0 | 100 |
| B | 实际操作竞赛 | 安全文明生产（违者酌情扣1-10） | 100 | 100 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 200 |

理论知识竞赛成绩占总成绩的30％。

（1）时事政治成绩占总成绩的5％；

（2）专业理论知识成绩占总成绩的25％。

实际操作竞赛成绩占总成绩的70％。

本项目模各块采用百分制，各评分项的分数应精确到小数点后两位，小数点后第三位数字采用四舍五入。

### 2.评判方法

本项目评分标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据或事实表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。

（1）工具钳工理论知识模块竞赛采用闭卷 。成绩评定由三名裁判员交叉阅卷评定。

（2）实际操作竞赛评价

a.测量分（客观）

客观分打分方式：按模块设置若干个评分组，每组由若干名裁判构成。每个组所有裁判一起按评分方案，对选手工件进行检测，三位裁判一起确定检测结果并达成一致确定分值。祥见表3测量分评分准则样例表。

表3测量分评分准则样例表：

| 表3评价分（主观） 满分或零分 | 示例 | 最高分值 | 正确分值 | 不正确分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 15±0.03（mm） | 2 | 2 | 0 |

b.主观分打分方式：3 名裁判为一组，各自单独评分，分别给出权重分值，分值为“0”、“1”、“2”、“3”，然后计算出平均权重分，除以3 后再乘以该子项的分值计算出实际得分。裁判相互间分差必须小于等于 1 分，否则评分无效，各自需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下重行评分。祥见表4、5权重表和样例。

表4权重表如下：

| 权重分值 | 要求描述 |
| --- | --- |
| 0分 | 差（各方面均低于行业标准，包括“未做尝试”） |
| 1分 | 一般（达到行业标准） |
| 2分 | 良（达到行业标准，且某些方面超过标准） |
| 3分 | 优（达到行业期待的优秀水平） |

表5样例：锉削加工表面质量评分

| 权重分值 | 要求描述 |
| --- | --- |
| 0分 | 差（锉纹粗糙，有明显划痕，粗纹主向杂乱，包括“未做尝试”） |
| 1分 | 一般（锉纹细小整齐方向统一，达到最低表面粗糙度标准） |
| 2分 | 良（锉纹不明显，高于最低表面粗糙度标准，外观整洁） |
| 3分 | 优（表面光滑，明显高于最低表面粗糙度标准，外观整洁） |

(3)评测流程

竞赛开始前，裁判长根据工作需要和培训情况，对裁判员进行工作分工。裁判长不参与具体评判过程。竞赛过程中，裁判员按照分工，依据评判标准和相关技术要求开展评判工作。每个阶段（模块）竞赛结束后，裁判员对本人本阶段（模块）评判结果进行核对确认。全部阶段（模块）竞赛结束后，裁判长对总成绩进行复核，并将参赛选手成绩交全体裁判员最终签字确认。

为确保评分过程的公平性和公正性，评分过程采用回避制度，各裁判不参与所属代表队选手的评分，无相应模块执裁任务的裁判不得进入选手工位，执裁过程中不能与所属代表队选手进行任何交流。

表6  评测流程

| 编号 | 模块 | 测试时间 | 评判方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 装配钳工理论竞赛 | C1 | 评价 |
| B | 实际操作竞赛 | C2 | 评价、测量 |

### 成绩并列

按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩并列，按实际操作竞赛模块完成竞赛任务，所用时间短者为优进行判定。

# 三、竞赛细则

## （一）裁判组构成

1.竞赛设立专家组，由1名专家组长，1名技术专家组成，负责编写技术文件、命题和落实赛场设备设施（含工具物料）保障。

2.竞赛设立裁判组，由1名裁判长，1名副裁判长和若干裁判员组成。裁判长由专家组长兼任，副裁判长由1名技术专家担任，裁判员由各参赛单位推荐选派1名。如因裁判工作需要，各参赛单位可对等增加 1 名裁判。竞赛,设置12-14名裁判员。

裁判组接受竞赛组委会的领导。

## 裁判员分工预案

1.裁判长

裁判长负责组织裁判员培训、安排裁判员分工、组织实施本项目比赛、开展技术点评等；副裁判长协助主裁判长分别负责现场监考管理和评分检测管理。

2.裁判员

裁判员由各参赛单位等额选派，经培训考核合格后上岗，并根据专业特长和培训情况按工作要求编入监考组和评判组，加密组由技术专家组成员担任。裁判长根据裁判员的技术特长、执裁经验等方面情况和回避原则安排各裁判员的分组及职责范围，每个裁判只能参加一个小组的执裁工作，各小组独立负责各自任务部分的竞赛过程的完整工作，相互之间不相重合。

加密组：主要负责选手的检录、核实证件身份并对选手所提交的作品进行加密和解密工作。

监考组：主要负责竞赛现场监考工作和安全巡查，做好维护赛场纪律；记录赛场情况，做好监考记录；纠正选手违规行为，并对情节严重者及时向裁判长报告作好记录并给出处罚结果；核查实际操作竞赛使用材料、设备；记录每位选手的实际工作时间。

评判组：主要负责钳工加工模块竞赛试件的质量评判、成绩复核和汇总工作，专家组成员负责评分现场的监督工作。

本项目的裁判必须严格按照执裁流程和裁判岗位内容完成执裁工作，包括相关竞赛技术性文件学习，赛前的准备工作，选手进场的检录、抽签，执裁和评分等工作。

## （三）裁判员任职条件

• 热爱祖国，遵纪守法，爱岗敬业，诚实守信，具有良好的职业道德，身体素质良好。

• 具有本专（职）业技师及以上职业资格或副高及以上专业技术职务，且在本专（行）业具有一定的影响力。

同等条件下，具备以下条件之一者，可优先考虑：

• 在本项目相关领域企业生产一线从事技术技能工作 5 年及以上者；

• 获得“中华技能大奖”或“全国技术能手”荣誉称号者；

• 参加过市级以上职业技能竞赛的执裁或相关工作人员；

• 具有市级或省级技能竞赛裁判员资格人员；

• 具有世界技能大赛执裁经验。

## （四）裁判员职责

裁判员在评判工作中的任务：

• 发出正确指令给选手；

• 记录选手操作过程中碰到的相关问题；

• 记录违规事项并及时提醒选手避免再次出现；

• 参加评判，查看测试结果，记录选手成绩；

裁判员在评判中的纪律和要求：

• 耐心并清晰、明确地告知选手操作指令；

• 认真监督选手操作过程；

• 认真并客观记录选手成绩；

• 公平并公正对待每一位参赛选手。

## （五）项目特别规定

### 1.违规行为

• 选手在执行任务过程中必须佩戴防护用具如（防砸鞋、护目镜、工作服等）。在裁判多次提示无效的情况下，按违规操作行为处理；

• 选手或裁判在比赛任何环节未经允许使用可存储设备或通讯设备；

• 在竞赛过程中，裁判员禁止与所属代表队选手或其他代表队选手进行任何形式的交流；

• 比赛过程及评分过程中，裁判员需要回避而未主动回避的情形；

• 选手使用未经裁判批准的工具或设备；

• 裁判员在比赛过程中未经允许使用手机或拍照；

• 裁判员在比赛过程中干扰选手比赛进程；

• 选手不得在试件上作任何标记。若在比赛开始前发现试件有明显痕迹，可上报裁判员进行处理，严重者可按作弊处理；

• 在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格；

• 因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分；

• 扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

### 2.赛场纪律

• 选手在熟悉设备前通过抽签决定竞赛顺序和比赛工位；

• 选手在比赛期间不得使用手机、照相机、录像机等设备，不得携带和使用自带的任何存储设备；

• 比赛结束铃声响起以后，选手应立即停止工作。3分钟之内必须把所有竞赛工件、图纸、评分表等提交给裁判，并签名确认。裁判须做好加密、装箱和保存工作；

• 在比赛期间参赛选手不得离开比赛工位，如有特殊重要原因，必须通知现场裁判并在事件记录表中签字；

• 在竞赛过程中如发现问题（如设备故障等），选手应立即向现场裁判反映，并报告裁判长，得到同意后，选手退出到工作区域外等候（不得与除裁判员之外的任何人交流），等候故障处理完后方可继续比赛。如属于设备故障，补时时间为从选手示意到故障处理结束时间，否则不予补时；

• 未经裁判长允许，选手不得延长比赛时间；

• 竞赛期间，选手需要通过提示牌与现场裁判进行应答或举手交流，所属代表队裁判需要回避，由其他代表队裁判进行处理；

• 竞赛现场发布的试题禁止带出场外，竞赛结束后由现场裁判统一回收存档；

• 其他未尽事宜，参照世界技能大赛相关标准要求。

# 四、竞赛场地、设施设备等要求

## （一）赛场规格要求

1.总体规划

（1）竞赛区域占地面积共600平方米，分为实际操作竞赛区和理论竞赛区、检测区、办公室、裁判室、技术支持室、茶歇区、突发事件隔离室、工具房和材料房，共10个功能区域，各区域围绕实际操作竞赛场地周边布局。

2.实际操作竞赛区和理论竞赛区

（1）实际操作竞赛布置要求：工位共52个，其中钳工每个工位占地面积3×2平方米。

（2）每个工位设备电源：1个（220V，10A）二三三插带开关电源插座并配备漏电保护装置。

## （二）基础设施清单

竞赛场地设备由主办方统一提供，供选手及裁判使用的设备，具体场地设备设施见下表。

- 实操竞赛设施、设备、辅料

实操竞赛设施、设备、辅料清单见表 7

表 7

| 序号 | 名称 | 精度 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻床 | 2 | 1 台/4人 |  |
| 2 | 台虎钳 |  | 2 台/人 | 200mm、250mm各1台 |
| 3 | 工作灯 |  | 1 台/人 |  |
| 4 | 砂轮机 |  | 3 台 |  |
| 5 | 工艺墨水 |  | 若干 |  |
| 6 | 润滑油 |  | 若干 |  |
| 7 | 乳化液 |  | 若干 |  |
| 8 | 记号笔 |  | 3 |  |
| 9 | 挂钟 |  | 1 |  |
| 10 | 划线平板 | 0 或 1 | 5块 | 300mm×300mm |
| 11 | 方箱 | 0 或 1 | 5 个 | 150×150×150(mm) |
| 12 | 机用平口钳 |  | 8 | 125mm |
| 13 | 赛件毛坯 |  | 一人一套 | 按命题要求 |
| 14 | 划线工具 |  | 三套 | 备用 |
| 15 | 编码工具 |  | 一套 | 赛件编码用 |
| 16 | 检测量具 |  | 三套 | 参考选手量具清单定 |
| 17 | 工件袋 |  | 若干 | 根据选手人数 |
| 18 | 棉纱 |  | 若干 |  |
| 19 | 黄铜棒 | Φ20×150 | 10根 |  |

### 2.竞赛材料

竞赛使用的材料、标准件全部由赛场提供。

参考清单见表 8

材料提供清单

| 序号 | 设备、设施名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板料 | 72×50×8，45钢 | 块 | 1 |  |
| 2 | 板料 | 50×40×8，45钢 | 块 | 2 |  |
| 3 | 圆料 | Φ48×8，45钢 | 块 | 1 |  |
| 4 | 圆柱销 | Φ8H7×18 | 个 | 3 |  |
| 5 | 圆柱销 | Φ10H7×18 | 个 | 1 |  |

备注：通过裁判员检查，圆柱销选手根据尺寸要求自带。不符合尺寸要求的禁止带入赛场。45钢材料必须经过，完全退火热处理方可使用。

### 3.选手自带物品

选手根据竞赛要求，竞赛需要的以下工量具需要选手自己准备具体见表 9。

表 9选手自带工、量具清单

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格（尺寸单位：mm) | 精度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量具 | 1 | 外径千分尺 | 0~25、25~50、50~75、75~100 | 0级 | 各1 |
|  | 2 | 深度千分尺 | 0~25、25~50 | 0级 | 各1 |
|  | 3 | 内径千分尺 | 0~25、25~50、50~75 | 0级 | 各1 |
|  | 4 | 游标卡尺 | 自定 | 0级 | 1 |
|  | 5 | 钢板尺 |  |  | 1 |
|  | 6 | 高度游标尺 | 0~200 | 0.02 | 1 |
|  | 7 | 万能角度尺 | 0~320° | 2' | 1 |
|  | 8 | 刀口直角尺 | 自定 | 0级 | 1 |
|  | 9 | 塞尺 | 0.02~1 |  | 1 |
|  | 10 | 塞规 | Φ10H7、Φ8H7 |  | 1 |
|  | 11 | 量块 | 自定 | 1级 | 1级 |
|  | 12 | 90°V型铁 | 自定 | 0级 | 1 |
|  | 13 | 正玄规 | 100 | 0级 | 1 |
|  | 14 | 百分表 | 0~10 | 0.01 | 1 |
|  | 15 | 杠杆百分表 | 0~0.8 | 0.01 | 1 |
|  | 16 | 磁力表座 |  |  | 1 |
| 刃具 | 1 | 平板锉 | 12寸粗齿、中齿 |  | 若干 |
|  | 2 | 平板锉 | 10寸粗齿、中齿、细齿 |  | 若干 |
|  | 3 | 平板锉 | 8寸中齿、细齿 |  | 若干 |
|  | 4 | 平板锉 | 6寸中齿、细齿、油光锉 |  | 若干 |
|  | 5 | 方锉 | 10寸中齿、细齿 |  | 若干 |
|  | 6 | 方锉 | 8寸中齿、细齿 |  | 若干 |
|  | 7 | 方锉 | 6寸中齿、细齿、油光锉 |  | 若干 |
|  | 8 | 什锦锉 |  |  | 若干 |
|  | 9 | 中心钻 | A3 |  | 若干 |
|  | 10 | 钻头 | 自选 |  | 1套 |
|  | 11 | 钻头 | 其他根据需求自配增加 |  | 1 |
|  | 12 | 丝锥（带铰杠） | M5 |  | 若干 |
|  | 13 | 铰刀（带铰杠） | Φ10H7、Φ8H7 |  | 若干 |
|  | 14 | 錾子 | 自选 |  |  |
| 工具 | 1 | 手锤 |  |  | 1 |
|  | 2 | 样冲 |  |  | 1 |
|  | 3 | 锯弓 |  |  | 1 |
|  | 4 | 锯条 | 粗齿、中齿、细齿 |  | 若干 |
|  | 5 | 划针 |  |  | 1 |
|  | 6 | 划规 |  |  | 1 |
|  | 7 | 靠铁 |  |  | 1 |
|  | 8 | 红丹粉 |  |  | 若干 |
|  | 9 | 蓝油 |  |  | 若干 |
|  | 10 | 冷却液 |  |  | 若干 |
|  | 11 | 清洗剂或煤油 | 装配前清洗用 |  |  |
|  | 12 | 铰杠 |  |  | 1 |
|  | 13 | 铜丝刷 |  |  | 1 |
|  | 14 | 铜棒 |  |  | 1 |
|  | 15 | 钳口铜皮 |  |  | 1副 |
|  | 16 | 活动扳手 | 12寸 |  | 1 |
|  | 17 | 大力钳或平行钳 | 自定 |  | 2 |
|  | 18 | 平垫铁 | 自定 |  |  |
|  | 19 | 内六角扳手 | M6内六角圆柱头螺丝钉用 |  | 自定 |
|  | 20 | 计算器 | 具有三角函数计算功能 |  | 1 |
| 标准件 | 1 | M6内六角螺钉 | M5×12 |  | 2个 |
|  | 2 | 圆柱销 | Φ10g6×18 |  | 1根 |
|  | 3 | 圆柱销 | Φ8g6×18 |  | 3根 |
| 除自制夹具、二类工装、砂纸、油石、挂刀等工装夹具外，选手可更具样题自备工量具 |  |  |  |  |  |

注：1.本清单以外工量具不得带入赛场。通用量具经检查可以带入赛场。

2.参赛选手应准备好劳动防护用品，工作服、防砸鞋、防护眼镜等劳动防护用品，二类工装夹具、各类板材、型材、电子设备、存储介质、易燃清洗液等禁止带入现场。

### 4.参赛选手禁止携带和使用的物品和材料

• 禁止携带二类工装夹具、各类板材、型材、电子设备、存储介质、易燃清洗液等禁止带入现场；

• 禁止携带对比赛有帮助的任何资料类物品进入赛场；

# 五、安全、健康要求

## （一）选手防护装备

根据国家相关法规要求，结合本项目实际，提出以下安全、健康要求及职业操作规范要求。

任何时候，参赛选手不得带电修改电气线路。

表 10 选手必备的防护装备

| 防护项目 | 图示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 头部防护 |  | 1.防穿刺 2.抗冲击 |
| 足部防护 |  | 1.防滑、防砸、防穿刺 2.电工绝缘鞋 3.选手自备 |
| 眼部防护 |  | 1.防穿刺 2.防溅入 3.选手自备 |
| 工作服 |  | 1.必须是长袖、长裤，紧身不松垮，达到三紧要求 2.不能带有单位、地域、姓名等信息标识 3.选手自备 |

（二）安全教育

选手需自备安全鞋、工作服、护目镜、耳塞等，进入考核区域前必须将工作服、安全鞋穿戴得当（不穿戴工作服、安全鞋的选手不得进行考核）。参赛女工必须佩戴发网工作帽，方能进入赛场参赛；

在使用产生碎屑、碎片的机械设备时必须佩戴防护镜，防止眼睛受到伤害；

在使用噪音大的机械设备时应戴好耳塞；

竞赛期间，选手不得佩戴耳机、手镯、腕表、耳环、戒指等饰品；

裁判、选手应严格遵守设备安全操作规程；

参赛选手停止操作时，应关闭设备电源；

禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场。

（三）环境保护

赛场严格遵守我国环境保护法；切削乳化液和切削油不得随意倾倒；

赛场所有废弃物应有效分类并处理，尽可能回收。

## （四）赛事安全要求

禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场。

承办单位应在设置专门的安全防务组，负责竞赛期间健康和安全事务。主要包括检查竞赛场地、与会人员居住地、车辆交通及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；监督与会人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。

赛场必须留有安全通道，配备灭火设备。

赛场须配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应的急救措施。

附件一 装配钳工实际操作竞赛评分说明

附件二 装配钳工技能竞赛安全操作规程

附件三 装配钳工六方转位配合加工样图

附件一

装配钳工实际操作竞赛评分说明

1.未注公差尺寸按IT12加工和检验。

2.因系手工操作，赛件加工表面沿周边1mm处，不作检验要求。

3.配合间隙检测时，塞尺插入2毫米视为超差。

4.赛件有严重不符合图纸要求或严重缺陷的情况时，应扣除有关项目配分。

5.在加工过程中，发现参赛者使用钻模或二类工具则赛件按零分计。

6.在检测过程中，发现与大赛工件标记不同赛件，则该赛件一律按零分计。

7.选手竞赛违反安全文明操作规程时，现场裁判需将违规现象记录在册，扣分情况由现场裁判组决定。

8.未尽事宜，由现场裁判组裁决。

| 名称 | 技术要求 | 占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件1 | 尺寸、形位公差 | 10% |  |
| 件2 | 尺寸、形位公差 | 19% |  |
| 件3 | 尺寸、形位公差 | 15% |  |
| 件4 | 尺寸、形位公差 | 7% |  |
| 表面粗糙度 | 表面粗糙度 | 8.5% |  |
| 零件装配 | 装配正确、配合间隙 | 40.5% |  |
| 合计 |  | 100% |  |

附件二

钳工技能竞赛安全操作规程

1.工作前将劳保用品穿戴整齐，并检查所有工具是否齐全可靠。安全鞋穿戴得当（不穿戴工作服、安全鞋的选手不得进行考核）。参赛女工必须佩戴发网、工作帽，方能进入赛场参赛；

2.使用活扳手时，开口要适当，不得用力过猛，10号以下的不准加套管，预防过力损坏工具。

3.使用手锯、锉刀时要精力集中，工件一定要夹牢，铁屑不得用嘴吹、手摸，应使用专用工具清扫。

4.使用手持电动工具时，要看清铭牌，检查电源和用具电压是否相符，并接好地线，戴好绝缘手套。

5.使用油类和易燃物时，要严禁烟火，工作完后及时清理现场。

6.工作场地保持清洁、整齐有序，不准乱放各种物品。

7.使用手锤严禁戴手套，手柄不得有油污，锤头装有背楔。

8.钻头和工件要装卡牢固可靠，装卸钻头要用专门钥匙，不得乱剔。

9.操作时严禁戴手套，女选手要戴工作帽，工装袖口要扎紧。

10.不准用手摸旋转的钻头和其它运动部件，运转设备未停稳时，禁止用手制动，变速时必须停车。

11.小工件钻孔时要将工件装夹好，禁止用手持工件加工。

12.钻孔排屑困难时，进钻和退钻应反复交替进行。

13.钻削脆性材料和使用砂轮机时要戴防护眼镜，用完后将电源关闭。

附件三 装配钳工加工样图